Приложение 2.1

Наименование товара: Вентиля  15б3р, dy32, ру1,0 Мпа

Код ЕНС ТРУ: 281413.350.000000

Заказчик: ТОО «Казахойл Актобе»

Техническая спецификация:

Латунные вентили 15б1п применяются на трубопроводах для перекрытия потока воды в системах горячего водоснабжения и отопления. Температурный режим рабочей среды запорных клапанов 15б1п может достигать в пиковых значениях 200 C°  при условном давлении в пределах  1,6 МПа. Вентиль 15б1п присоединяется к трубопроводу с помощью муфтового соединения (имеет внутреннюю резьбу с обоих концов). Управляются запорные клапаны 15б1п вручную, с помощью маховичка. Устанавливаются 15б1п как правило в технических шкафах (стояках) для перекрытия потока воды при проведении ремонтных, монтажных или профилактических работ.  Несмотря на всё большую популярность шаровых кранов, клапаны 15б1п по-прежнему широко используются в сантехнических системах, так как их разборная конструкция позволяет без демонтажа самого вентиля производить их ремонт, заменять уплотнительную фторопластовую прокладку или прокладку между кран-буксой и корпусом. Запорные вентили 15б1п изготавливаются из латуни диаметрами условного прохода от 15 до 50 мм.

При наличии приложить:

Конструкторско-техническую документацию, чертежи, технологические карты и прочие документы, подробно определяющие производственные и эксплуатационные характеристики товара.