Приложение 2.1

Наименование товара: Затвор обратный 19лс53нж КОП 100/250  Изготовление  по ТУ 3742-003-07533604-94 в КОФ

Код ЕНС ТРУ: 281413.900.000106

Заказчик: ТОО «Казахойл Актобе»

Техническая спецификация:

КЛАПАНЫ ОБРАТНЫЕ ПОВОРОТНЫЕ КОП PN 40  19лс53нж с фланцевым присоединением предназначен для автоматического предотвращения обратного потока рабочей среды в трубопроводах. Клапаны не являются запорной арматурой.

Рабочее положение клапана на горизонтальном трубопроводе: крышкой - вверх; на вертикальном трубопроводе - по направлению стрелки на корпусе вверх. Направление потока среды должно быть под диск захлопки (по направлению стрелки на корпусе).

КЛАПАНЫ ОБРАТНЫЕ ПОВОРОТНЫЕ КОП PN 40 19лс53нж изготовливаются из стали 20ГЛ.

Уплотнение клапана - коррозионно -стойкая сталь.

Необходимое исполнение выбирается по условиям эксплуатации, агрессивности рабочей среды, температуры.

КЛАПАН ОБРАТНЫЙ ПОВОРОТНЫЙ КОП PN 40 19лс53нж изготавливается в климатических исполнениях  ХЛ1 по ГОСТ 15150-69.

Клапан 19лс53нж соответствует требованиям ГОСТ 13252-91. Герметичность клапана по ГОСТ 13252-91. Клапаны используются для жидких и газообразных сред.

При заказе указывать: наименование изделия, диаметр условного прохода (размер номинальный) (DN, мм), номинальное (условное) давление (PN, кгс/см ), обозначение изделия.

Пример обозначения при заказе (и в другой документации) затвора DN 50 мм PN 40 кгс/см2 из стали 20ГЛ: Клапан обратный КОП 19лс53нж 50-40 DN 50 мм PN 40 кгс/см2 19лс53нж«.

При наличии приложить:

Конструкторско-техническую документацию, чертежи, технологические карты и прочие документы, подробно определяющие производственные и эксплуатационные характеристики товара.