Приложение 2.1

Наименование товара: Источник бесперебойного питания

Код ЕНС ТРУ: 262040.000.000231

Заказчик: ТОО «Казахойл Актобе»

Техническая спецификация:

Выход:

Максимальная задаваемая мощность (Вт) - 390Ватт/ 700ВА.

Выходная мощность	 - 390Ватт/ 700ВА.

Топология - линейно-интерактивный.

Тип формы напряжения - ступeнчатая аппроксимация синусоиды.

Входной:

Номинальное входное напряжение - 50/60 Гц +/- 3 Гц (автоматическое определение).

Тип входного соединения	 - Schuko CEE 7/7P.

Диапазон входного напряжения при работе от сети - 140 - 300В.

Длина шнура - 1.52 метры.

Число сетевых шнуров - 1

Батареи и продолжительность автономной работы:

Тип батарей - необслуживаемая герметичная свинцово-кислотная батарея с загущенным электролитом: защита от утечек.

Типовое время перезарядки - 6часов.

Ожидаемый срок службы батареи (лет) - 03.май.

Время автономной работы - Светодиодный дисплей со шкалами нагрузки и заряда батарей, а также индикаторами On Line (работы от сети): On Battery (работы от батарей): Replace Battery (необходимости замены батареи): и Overload (перегрузки) = Индикатор режимов On Line (работы от сети): On Battery (работы от батарей): Replace Battery (необходимости замены батареи): и Overload (перегрузки).

Коммуникационные средства и средства администрирования:

Звуковой сигнал - сигнал перехода в режим работы от аккумуляторов : особый сигнал исчерпания заряда батарей : непрерывный сигнал перегрузки.

Защита от всплесков напряжения и фильтрация шумов:

Рейтинг энергии всплеска - 273джоулей.

Физические:

Максимальная высота - 200mm , 20.0cm.

Максимальная ширина - 115mm , 11.5cm.

Максимальная глубина - 256mm , 25.6cm.

Масса нетто - 6.0kg.

Масса брутто - 6.4kg.

Высота транспортной упаковки - 275mm , 27.5cm.

Глубина транспортной упаковки - 340mm , 34.0cm.

Ширина транспортной упаковки - 295mm , 29.5cm.

Окружающей среды

Рабочая температура - 0 - 40 °C

Рабочий диапазон относительной влажности - 0-95% non-condensing %.

Рабочий диапазон высоты над уровнем моря - 0-3000 метры.

Температура хранения - 	-15 - 40 °C.

Относительная влажность хранения	0 - 95% non-condensing %.

Высота над уровнем моря хранения	 - 0-9000метры.

Уровень акустического шума на расстоянии 1 м от поверхности устр - 45.0dBA.

Соответствие:

Стандартная гарантия - 2 года на ремонт или замену.

Общие:

Выходные соединители - 4ms typical.

Номинальное выходное напряжение - 50/60 Hz +/-1 Hz.

Устойчивое положение Предложение:

RoHS  - Соответствие

При наличии приложить:

Конструкторско-техническую документацию, чертежи, технологические карты и прочие документы, подробно определяющие производственные и эксплуатационные характеристики товара.