Приложение 2.1

(заполняется на каждый товар отдельно)

Наименование товара: Кран специальный для манометра

Код ЕНС ТРУ: 281413.900.000052

Заказчик: ТОО «Казахойл Актобе»

Техническая спецификация:

Критерий №1 – Технические характеристики:

1.	Кран трехходовой d-15/40 – 150 штук.

Игольчатый запорный клапан со штуцером под контрольный манометр - предназначен для присоединения рабочего и контрольного манометров к магистрали с рабочей средой, сброса давления при снятии манометра, а также слива конденсата из зоны манометр-клапан.

Рабочая среда – пар, вода, вода с содержанием сероводорода, жидкие нефтепродукты, природный газ;

Диаметр условного прохода Dn – 15 мм;

Номинальное давление Pn – 40 атм;

Температура рабочей среды –  от 1 до 150 °C;

Климатическое исполнение – ХЛ1;

Температура окружающей среды – от минус 60°C до плюс 60°C;

Присоединение к трубопроводу – резьбовое;

Присоединительная резьба наружная и внутренняя М-20х1,5.

Количество – 150 штук.

2.	Кран трехходовой d-15/350 – 145 штук.

Игольчатый запорный клапан со штуцером под контрольный манометр - предназначен для присоединения рабочего и контрольного манометров к магистрали с рабочей средой, сброса давления при снятии манометра, а также слива конденсата из зоны манометр-клапан.

Рабочая среда – пар, вода, вода с содержанием сероводорода, жидкие нефтепродукты, природный газ;

Диаметр условного прохода Dn – 15 мм;

Номинальное давление Pn – 350 атм;

Температура рабочей среды –  от 1 до 150 °C;

Климатическое исполнение – ХЛ1;

Температура окружающей среды – от минус 60°C до плюс 60°C;

Присоединение к трубопроводу – резьбовое;

Присоединительная резьба наружная и внутренняя М-20х1,5.

Количество – 145 штук.

Критерий №2 – Документация, представляемая к заявке на участие в конкурсе: Потенциальный поставщик к заявкам на участие в закупках должен предоставить техническую спецификацию в виде электронного документа с указанием марки-модели, наименования завода-изготовителя, страны происхождения, характеристики и количества на каждый поставляемый товар по лотам, а также с указанием всех требований, условий, разделов и пунктов технической спецификации Заказчика в качестве выражения согласия с требованиями Заказчика.

Критерий №3 – Требования к поставляемому товару: Поставщик должен обеспечить упаковку товаров, способную предотвратить их от повреждения или порчи во время перевозки к конечному пункту назначения. Поставка товара должна быть осуществлена в соответствии с технической спецификацией и условиями договора.  Документация внутри и вне должна строго соответствовать специальным требованиям, определенным международными стандартами.

В ходе поставки вместе с поставляемым товаром предоставить паспорт и сертификат соответствия РК. По окончанию поставки – товары должны быть сданы комиссии с участием представителей цеха подготовки нефти и газа.

Критерий №4 – Срок поставки: 30 дней.

Критерий №5 – Место и условия поставки товара: DDP Склад покупателя: Актюбинская область, Мугалжарский район, месторождение Алибекмола, площадка №4.

При наличии приложить:

Конструкторско-техническую документацию, чертежи, технологические карты и прочие документы, подробно определяющие производственные и эксплуатационные характеристики товара.