Приложение 2.1

(заполняется на каждый товар отдельно)

Наименование товара: Кран шаровой

Код ЕНС ТРУ: 281413.730.000016

Заказчик: ТОО «Казахойл Актобе»

Техническая спецификация:

Критерий №1 – Технические характеристики:

1.	Кран шаровой муфтовый d-15/40 – 20 штук.

Кран шаровой стальной муфтовый предназначен для установки в качестве запорного устройства полностью перекрывающего поток рабочей среды на трубопроводах, транспортирующих горячую воду, нефтепродукты и любые другие жидкие среды, по отношению к которым материалы крана коррозионностойки.

Диаметр условного прохода Dn – 15 мм;

Номинальное давление Pn – 40 атм;

Температура рабочей среды –  от 1 до 150 °C;

Температура окружающей среды – от минус 60°C до плюс 60°C;

Присоединение – муфтовое;

Материал корпуса, патрубков, горловины – сталь 20;

Материал штока и шара – нержавеющая сталь;

Уплотнение штока и шара – фторопласт с добавлением 20% углерода и фторсилоксан;

Климатическое исполнение – по ГОСТ 15150-69 УХЛ У;

Класс герметичности – по ГОСТ 9544-93 А;

Количество – 20 штук.

2.	Кран шаровой муфтовый d-20/40 – 20 штук.

Кран шаровой стальной муфтовый предназначен для установки в качестве запорного устройства полностью перекрывающего поток рабочей среды на трубопроводах, транспортирующих горячую воду, нефтепродукты и любые другие жидкие среды, по отношению к которым материалы крана коррозионностойки.

Диаметр условного прохода Dn – 20 мм;

Номинальное давление Pn – 40 атм;

Температура рабочей среды –  от 1 до 150 °C;

Температура окружающей среды – от минус 60°C до плюс 60°C;

Присоединение – муфтовое;

Материал корпуса, патрубков, горловины – сталь 20;

Материал штока и шара – нержавеющая сталь;

Уплотнение штока и шара – фторопласт с добавлением 20% углерода и фторсилоксан;

Климатическое исполнение – по ГОСТ 15150-69 УХЛ У;

Класс герметичности – по ГОСТ 9544-93 А;

Количество – 20 штук.

3.	Кран шаровой муфтовый d-25/40 – 20 штук.

Кран шаровой стальной муфтовый предназначен для установки в качестве запорного устройства полностью перекрывающего поток рабочей среды на трубопроводах, транспортирующих горячую воду, нефтепродукты и любые другие жидкие среды, по отношению к которым материалы крана коррозионностойки.

Диаметр условного прохода Dn – 25 мм;

Номинальное давление Pn – 40 атм;

Температура рабочей среды –  от 1 до 150 °C;

Температура окружающей среды – от минус 60°C до плюс 60°C;

Присоединение – муфтовое;

Материал корпуса, патрубков, горловины – сталь 20;

Материал штока и шара – нержавеющая сталь;

Уплотнение штока и шара – фторопласт с добавлением 20% углерода и фторсилоксан;

Климатическое исполнение – по ГОСТ 15150-69 УХЛ У;

Класс герметичности – по ГОСТ 9544-93 А;

Количество – 20 штук.

4.	Кран шаровой муфтовый d-32/40 – 20 штук.

Кран шаровой стальной муфтовый предназначен для установки в качестве запорного устройства полностью перекрывающего поток рабочей среды на трубопроводах, транспортирующих горячую воду, нефтепродукты и любые другие жидкие среды, по отношению к которым материалы крана коррозионностойки.

Диаметр условного прохода Dn – 32 мм;

Номинальное давление Pn – 40 атм;

Температура рабочей среды –  от 1 до 150 °C;

Температура окружающей среды – от минус 60°C до плюс 60°C;

Присоединение – муфтовое;

Материал корпуса, патрубков, горловины – сталь 20;

Материал штока и шара – нержавеющая сталь;

Уплотнение штока и шара – фторопласт с добавлением 20% углерода и фторсилоксан;

Климатическое исполнение – по ГОСТ 15150-69 УХЛ У;

Класс герметичности – по ГОСТ 9544-93 А;

Количество – 20 штук.

Критерий №2 – Документация, представляемая к заявке на участие в конкурсе: Потенциальный поставщик к заявкам на участие в закупках должен предоставить техническую спецификацию в виде электронного документа с указанием марки-модели, наименования завода-изготовителя, страны происхождения, характеристики и количества на каждый поставляемый товар по лотам, а также с указанием всех требований, условий, разделов и пунктов технической спецификации Заказчика в качестве выражения согласия с требованиями Заказчика.

Критерий №3 – Требования к поставляемому товару: Поставщик должен обеспечить упаковку товаров, способную предотвратить их от повреждения или порчи во время перевозки к конечному пункту назначения. Поставка товара должна быть осуществлена в соответствии с технической спецификацией и условиями договора.  Документация внутри и вне должна строго соответствовать специальным требованиям, определенным международными стандартами.

В ходе поставки вместе с поставляемым товаром предоставить паспорт и сертификат соответствия РК. По окончанию поставки – товары должны быть сданы комиссии с участием представителей цеха подготовки нефти и газа.

Критерий №4 – Срок поставки: 30 дней.

Критерий №5 – Место и условия поставки товара: DDP Склад покупателя: Актюбинская область, Мугалжарский район, месторождение Алибекмола, площадка №4.

При наличии приложить:

Конструкторско-техническую документацию, чертежи, технологические карты и прочие документы, подробно определяющие производственные и эксплуатационные характеристики товара.