Приложение 2.1

(заполняется на каждый товар отдельно)

Наименование товара: Электронная рулетка

Код ЕНС ТРУ: 265112.390.000012

Заказчик: ТОО «Казахойл Актобе»

Техническая спецификация:

Электронная  рулетка:

Электронная трехфункциональная рулетка – измерительное устройство, которое состоит из трехфункционального датчика, барабана для ленты с электроникой и LCD-дисплеем, измерительной ленты определенной длины, корпуса и заземляющего устройства.

Трехфункциональные рулетки могут эксплуатироваться на цистернах либо резервуарах открытого типа, на герметичных резервуарах и на танкерах.

Критерий №1 – Технические характеристики:

Представление показаний – звуковое/визуальное;

Минимальный определяемый уровень жидкости – 3 мм;

Минимальный определяемый уровень жидкости на дне резервуара – 10 мм;

Погрешность датчика при измерении уровня ± 1 мм;

Маркировка ленты измерительного устройства – метрическая/английские единицы измерения;

Цена деления ленты измерительного устройства – 1 мм;

Единицы измерения температуры – градус Цельсия;

Точность в пределах диапазона калибровки ± 0,2 градусов Цельсия;

Длина рулетки – 25 метров;

Дисплей – цифровой жидкокристаллический 1/2'';

Расход батареи – 1,3 мА (в воздухе) 2,6 мА (в жидкости);

Рабочая температура – от минус 25 до плюс 60 градусов Цельсия;

Питание прибора батарея – 9 В;

Вес – не более 8 кг;

Количество – 1 шт.

Особенности  рулетки:

Проводящая поверхность рулетки для отвода статического заряда. Заземляющий кабель с зажимом. Тормозной механизм, препятствующий самопроизвольному разматыванию ленты. Возможность быстрой замены ленты измерительного устройства. Водонепроницаемая электроника с герметизированными переключателями. Все крепления из нержавеющей стали. Нейлоновое покрытие алюминиевого корпуса барабана рулетки для небольшого веса. Индикатор разрядки батареи. Высокая видимость при дневном свете с ЖК-дисплеем. Кнопка Night Light. Быстрые многократные измерения температуры. Рулетка для измерения уровня нефтепродуктов имеет IMO утверждение на обнаружение нефти/воды.

Критерий №2 – Документация, представляемая к заявке на участие в конкурсе: Потенциальный поставщик к заявкам на участие в закупках должен предоставить техническую спецификацию в виде электронного документа с указанием марки-модели, наименования завода-изготовителя, страны происхождения, характеристики и количества на каждый поставляемый товар по лотам, а также с указанием всех требований, условий, разделов и пунктов технической спецификации Заказчика в качестве выражения согласия с требованиями Заказчика.

Критерий №3 – Требования к поставляемому товару: Поставщик должен обеспечить упаковку товаров, способную предотвратить их от повреждения или порчи во время перевозки к конечному пункту назначения. Поставка товара должна быть осуществлена в соответствии с технической спецификацией и условиями договора.  Документация внутри и вне должна строго соответствовать специальным требованиям, определенным международными стандартами.

В ходе поставки вместе с поставляемым товаром предоставить паспорт и сертификат соответствия РК. По окончанию поставки – товары должны быть сданы комиссии с участием представителей цеха подготовки нефти и газа.

Критерий №4 – Срок поставки: 30 дней.

Критерий №5 – Место и условия поставки товара: DDP Склад покупателя: Актюбинская область, Мугалжарский район, месторождение Алибекмола, площадка №4.

При наличии приложить:

Конструкторско-техническую документацию, чертежи, технологические карты и прочие документы, подробно определяющие производственные и эксплуатационные характеристики товара.