Приложение 2.1

(заполняется на каждый товар отдельно)

Наименование товара: Хроматограф газовый

Код ЕНС ТРУ: 265153.200.000002

Заказчик: ТОО "Казахойл Актобе"

Техническая спецификация:

| № п/п | Комплекс аппаратно-программный на базе хроматографа “Хроматэк - Кристалл 5000.2” для определения сероводорода, метил- и этилмеркаптанов в нефти по ГОСТ Р50802-95 (СТ РК 1473-2005) следующей комплектации: | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| 1 | Хроматограф ''Хроматэк - Кристалл 5000'' исп.2 (6) | 1 ед. |
| 2 | Программное обеспечение «Хроматэк Аналитик» на USB носителе | 1 ед. |
| 3 | Детектор ПФД | 1 ед. |
| 4 | Испаритель капиллярный | 1 ед. |
| 5 | Кран 10-ти портовый (автоматический, термостатируемый), Кат.№КрД10.2-16(1.1).52.АТ | 2 ед. |
| 6 | Персональный компьютер HP Pro Desk 400 (Core i3, 4Gb, 500Gb, DVDRW, Win 10 Pro), монитор 20,7'' НР TFT; принтер НР Laserjet | 1 компл. |
| 7 | Колонка капиллярная CR-5, 5,30м*0.53мм*5.0мкм, Cat.N 6.903.869 | 1 ед. |
| 8 | Блок фильтров 5.884.012 (три канала газа с адсорбционными регенерируемыми фильтрами и стабилизирующими регуляторами давления) | 1 ед. |
| 9 | Генератор водорода (10.600 ОСЧ) | 1 ед. |
| 10 | Компрессор 180.200 (макс. давление 200 кПа, производительность 3 л/мин) | 1 ед. |
| 11 | Клапан 5.890.043-03 | 2ед. |
| 12 | Комплект арматуры газовой 4.078.000 | 1 ед. |
| 13 | Фильтр 20.0-01 (кат.очистка воздуха от органических примесей) | 1 ед. |
| 14 | Кольцо из резиновой смеси ИРП – 1399 8.683.032-01 (в качестве уплотнений для герметичных соединений) | 10 ед. |
| 15 | Мембрана 7.010.019.- 01. толщина 3мм, диаметр 11мм, с низким газовыделением | 50 ед. |
| 16 | Резак 8.207.003 (пластина высота 24мм, ширина 30мм, толщина 1мм, используется для обрезки капиллярных колонок) | 2 ед. |
| 17 | Лайнер 6.236.034 (трубка из кварцевого стекла, заполненная с одной стороны стеклянными нитями электроизоляционной ткани) | 30 ед. |
| 18 | Наполнитель Лайнера несиланезированное 4.355.001 в упаковке по 50г. (50г/уп экв 0,2 м2) | 2 уп. |
| 19 | Втулка 8.220.272-01 (изготовлена из резиновой смеси ВА-13Д, используется в качестве уплотнений для герметичного соединения трубок) | 20 ед. |
| 20 | Муфта 8.658.052 (изготовлена из резиновой смеси ВА-13Д, используется в качестве уплотнений для герметичного соединения трубок) | 10 ед. |
| 21 | Регулятор давления баллонный (для сжатых газов) РДБ–2–1,2 (214.5.882.003-01) | 1ед. |
| 22 | Пневмосопротивление регулируемое 5.150.015 (при подаче азота по давлением 100 кПа) | 1 ед. |
| 23 | Пневмосопротивление регулируемое 5.150.015-02 (при подаче азота по давлением 400 кПа) | 1 ед. |
| 24 | Пневмосопротивление регулируемое 5.150.019-01 (для регулирования расхода газовой смеси при отборе проб) | 2 ед. |
| 25 | Фильтр ионитовый 6.112.004 | 1 ед. |
| 26 | Шприц SGE-Chromatec-06-1мл, с метрологической поверкой | 5 ед. |
| 27 | Шприц SGE-Chromatec-02-10мкл, с метрологической поверкой | 5 ед. |
| 28 | Аттестованная газовая смесь: H2S + CH3SH + C2H5SH в гелии, в баллоне 5л с вентилями из нержавеющей стали, на большие концентрации | 1 ед. |
| 29 | Аттестованная газовая смесь: H2S + CH3SH + C2H5SH в гелии, в баллоне 5л с вентилями из нержавеющей стали, на малые концентрации | 1 ед. |
| 30 | Пробоотборник ПГО-50АЛ с вентилями В 12 (1.М-М). Уплотнение вентиля металл-металл (для отбора проб нефтепродуктов, содержащих соединения серы) | 2 ед. |
| 31 | Трубка медная капиллярная 1/8'' | 3 ед. |
| 32 | Тройник в комплекте с фильтром с молекулярными ситами для отбора газовых проб шприцем путем прокола шприцем мембраны тройника из потока газа. Применяется для отбора газовых проб из пробоотборников, ПГС газоплотным шприцем для калибровки и количественном анализе. | 1 шт. |
| 33 | Руководство пользователя по подготовке и проведению хроматографического анализа на аппаратно-программном комплексе ''Хроматэк-Кристалл''. Нефть Метод определения сероводорода, метил- и этилмеркаптанов по ГОСТ Р50802-95 (СТ РК 1473-2005) | 1 ед. |
| 34 | Государственная первичная поверка газохроматографического комплекса с тремя детекторами. |  |
| 35 | Пусконаладочные работы (запуск оборудования, обучение персонала Заказчика в количестве 3-х человек в лаборатории Заказчика квалифицированными специалистами, прошедшими обучение на заводе-изготовителе с предоставлением свидетельств об обучении). |  |

1. Стандарты. Требования.

1.1. Потенциальному Поставщику указать в тендерной документации:

- марку/модель, завод-изготовитель и страну происхождения.

Приложить:

- свидетельство об утверждении средств измерений в Республике Казахстан с обязательным Приложением об утверждении типа средств измерений «Описание типа средств измерений»;

- свидетельство об обучении специалиста на заводе-изготовителе ЗАО СКБ "ХРОМАТЭК".

1.2. Подписанная потенциальным поставщиком техническая спецификация должна содержать все требования, условия, разделы и пункты технической спецификации Заказчика в  качестве выражения согласия с требованиями Заказчика.

1.3. В лаборатории имеется база данных, архив хроматограмм, наработанные в программном обеспечении «Хроматэк Аналитик» с использованием ранее приобретенного хроматографического комплекса на базе хроматографа «Хроматэк-Кристалл 5000». Приобретаемое оборудование должно работать с тем же самым программным обеспечением с возможностью переноса режимов и методов из ранее полученных хроматограмм.

Товар, поставляемый в рамках данного Договора, должен в точности соответствовать наименованию, марке, комплектности поставки, указанной в технической спецификации. Состав Товара изложен в настоящей Технической спецификации. Аналоги  неприемлемы и к рассмотрению не подлежат.

1.4. Комплектация, технические характеристики Товара и  состав аттестованной смеси серосодержащих компонентов в пробоотборнике поршневом 5 дм3 предварительно должны быть согласованы с заказывающим отделом Заказчика.

2. Условия при поставке. Технический контроль.

2.1. При поставке Поставщик должен предоставить с Товаром полный перечень эксплуатационной документации, руководство пользователя, свидетельство о первичной поверке прибора (Государственная первичная поверка газохроматографического комплекса с одним детектором), сертификат об утверждении типа средств измерений в РК, декларацию о соответствии, программу обработки «Хроматэк-Аналитик», паспорт на комплекс, сертификат происхождения и соответствия.

Год выпуска Товара – не ранее 2019 г.

2.2. Доставка осуществляется на условиях DDP до материального склада №4 Заказчика Мугалжарского района Актюбинской области.

2.3. Заказчик, при поставке товара на склад, проведёт входной контроль с составлением акта входного контроля поставляемого Товара, согласно технической спецификации и предоставленных сопроводительных документов.

2.4. Если Товар, при проведении входного  контроля и после пуско-наладочных работ, не отвечает технической спецификации, или  выявлено отсутствие необходимых, указанных выше, документов Заказчик может отказаться от них,  либо поставщик производит замену забракованного Товара в течении 2-х недель от даты поставки. Без акта входного контроля и Акта проведения пуско-наладочных работ Товар не является принятым.

2.5. В течении 15 рабочих дней после поставки, Поставщик, на основании заявки Заказчика о готовности, обязан  провести полный спектр пуско-наладочных работ (запуск, обучение персонала Заказчика в количестве 3-х человек) квалифицированным специалистом, прошедшим обучение на заводе-изготовителе с предоставлением свидетельств об обучении.

2.6. В обязанности Поставщика входит осуществление обязательств по гарантии на Товар в течении 12 месяцев после подписания акта проведения пуско-наладочных работ.

2.7. Ни один пункт вышеуказанного не освобождает Поставщика от гарантий или других обязательств по данной спецификации.

3. Упаковка

3.1. Поставщик должен обеспечить упаковку Товара, способную предотвратить их от повреждения или порчи во время перевозки к конечному пункту назначения. Упаковка должна выдерживать без каких-либо ограничений интенсивную подъемно-транспортную обработку и воздействие экстремальных температур, соли и осадков во время перевозки, а также открытого хранения.

3.2. Упаковка и маркировка ящиков, а также документация внутри и вне должны строго соответствовать специальным требованиям, определенным международными стандартами.

4. Особые условия

4.1. Поставщик должен поставить Товар не позднее 90 дней с момента подписания договора.  В случае просрочки  поставки Товара  Поставщиком от указанной даты, Заказчик имеет право не принять Товар.

При наличии приложить:

Конструкторско-техническую документацию, чертежи, технологические карты и прочие документы, подробно определяющие производственные и эксплуатационные характеристики товара.