Технические требования к средствам индивидуальной защиты

1. Требования к средствам индивидуальной защиты головы

  - Каска защитная

Назначение: Защитная каска - средство защиты головы и шейных позвонков от повреждений падающих предметов. Наряду с основной функцией – защитой головы от удара, защитная каска может защищать работающих от механических воздействий, ожогов, от брызг расплавленных материалов или химических веществ, а также от поражения электрическим током при случайном прикосновении к токоведущим частям, обладать морозостойкими свойствами.

Техническое описание: Твердая оболочка из полиэтилена высокой прочности (HDPE), поликарбоната, пластика. Вес 380-420 гр.

Оголовье из текстильных лент полиэтилена низкой плотности (LDPE) на 6 точках крепления. Оголовье оснащено мягким пористым обтюратором, который обеспечивает комфортную носку длительное время. Плавная (с шагом не более 5 мм) регулировка с храповым регулятором быстрого действия по голове от 52 до 62 размера.

Каска должна иметь:

- Регулируемый подбородочный ремешок или храповик для правильного крепления на голове;

- Вставку на лобовой части оголовья из кожи или кожзаменителя;

- Достаточное для вентиляции пространство над головой;

- Карманы для крепления очков, наушников, щитков (при необходимости);

- Суммарную площадь вентиляции – не менее 162 мм²;

- При необходимости контурную маркировку световозвращающей лентой размером: ширина 30,0 мм, длина 400 мм (световозвращающая лента указанных параметров может быть в комплекте с защитной каской и наклеиваться на каску работниками самостоятельно).

Основные характеристики:

- Устойчивость к перфорации конусом с энергией 30Дж.

- Амортизационное усилие, передаваемое каской голове, не более 5 кН, при вертикальном ударе с энергией не менее 50 Дж на корпус каски;

- Электропроводность – менее 1,2 мА при напряжении 1200 В;

- Защита от вертикального удара с энергией не менее 50 Дж (механическая прочность). Не допускается образование сквозных трещин и вмятин на корпусе, выскакивание подвески из кармана корпуса, а также нарушение целостности внутренней оснастки;

- Защита от кратковременного контакта с электропроводниками под напряжением до 440 В;

- Температурный диапазон применения касок от -50°C до +50°C;

- Гарантийный срок годности защитной каски – суммарный срок хранения и эксплуатации. Отсчитывается от даты изготовления и маркируется на внутренней стороне козырька, не менее 5 лет.

Цвет: рекомендуемый цвет: корпоративный белый для инженерно-технических работников, корпоративный синий - для рабочего персонала.

Сертификация изделия на соответствие: ГОСТ 12.4.207-99, ГОСТ 12.4.128-83 или ГОСТ EN 397-2012.

Внимание!

Запрещается находиться на территории производственных СтП без защитных касок всем лицам, вне зависимости от рода деятельности, служебного положения и цели посещения. Исключению подлежат экстренные службы реагирования, осуществляющие свою прямую профессиональную деятельность на контрактной территории Компании.

1.2.  Подшлемник

Подшлемник - индивидуальное средство защиты головы от опасных производственных факторов.

Подшлемник изготавливается из огнестойкого трикотажа. Модель облегающего силуэта, закрывает голову и шею. Лицевой вырез обработан трикотажной бейкой. Все швы плоские, способствуют удобной посадке изделия, не натирают кожу. Благодаря содержанию хлопка обладает хорошими гигроскопическими свойствами, впитывает влагу, отводит излишнее тепло.

Ткани и материалы: трикотажное полотно (хлопок - 40%, протекс - 60%)

Плотность: не менее 250 г/м2.

Уровень защиты: не менее 8 кал/см2

Сертификация изделия на соответствие: ТР ТС 019/2011, ГОСТ Р ИСО 11612-2007.

1.3. Меховая каска-ушанка

Меховая шапка ушанка с встроенной защитной каской с притачной утепляющей прокладкой. С крепежом или без крепежа под каску.  Модель для инженерно-технических работников в надлобной части должна иметь защитный козырек. Козырек изогнут, должен хорошо держать форму, надежно пришит к телу. Сзади должен быть регулируемый размер ремешок.

Ткани и материалы: ткань хлопкополиэфирная с содержанием хлопка не менее 50%, антистатическая нить, мех искусственный на трикотажной основе длина ворса 100-150 мм

Утепляющий слой: ватин шерстяной.

На передней части должен быть логотип, метод нанесения вышивка на крое.

Цвет темно-синий или черный.

На ушных накладках для застегивания пришиты ленты липучки.

Основные характеристики встроенной защитной каски:

- Устойчивость к перфорации конусом с энергией 30Дж.

- Амортизационное усилие, передаваемое каской голове, не более 5 кН, при вертикальном ударе с энергией не менее 50 Дж на корпус каски;

- Электропроводность – менее 1,2 мА при напряжении 1200 В;

- Защита от вертикального удара с энергией не менее 50 Дж (механическая прочность). Не допускается образование сквозных трещин и вмятин на корпусе, выскакивание подвески из кармана корпуса, а также нарушение целостности внутренней оснастки;

- Защита от кратковременного контакта с электропроводниками под напряжением до 440 В;

- Температурный диапазон применения касок от -50°C до +50°C;

- Гарантийный срок годности защитной каски – суммарный срок хранения и эксплуатации. Отсчитывается от даты изготовления и маркируется на внутренней стороне козырька, не менее 5 лет.

Сертификация изделия на соответствие: ТР ТС 019/2011, ГОСТ Р ИСО 11612-2007, ГОСТ 12.4.207-99, ГОСТ 12.4.128-83 или ГОСТ EN 397-2012.

1.4. Шапка трикотажная

Шапка трикотажная типа «Скейтер» для защиты работников от пониженных температур в осенне-весенний период.

- Полная защита головы и ушей от холода;

- Утеплитель - Тинсулейт™.

- Ткань - трикотажное полотно (100% акрил).

2. Средства индивидуальной защиты органов слуха

Средства индивидуальной защиты органов слуха предназначены для защиты от воздействия шума 80 децибел и выше.

2.1.  Защитные наушники

Легковесные многопозиционные наушники. Чашечки с изолирующими валиками по всей окружности, обеспечивающими плотное прилегание, заполненные мягким пористым вспененным наполнителем;

Регулируемый складываемый обод.  Доступны в двух опциях: наушники со стандартным оголовьем и наушники с затылочным оголовьем.

| Защитный интервал | Макс. | Мин. |
| --- | --- | --- |
| Частота Гц: | 8000 | 125 |
| Шумоподавление дБ: | 42.2 | 21.0 |
| Стандартное отклонение дБ: | 2.5 | 2.7 |
| Уровень защиты дБ: | 39.7 | 18.3 |
| Коэффициент снижения шума (NRR) | 29 дБ |  |
| Допустимое отклонение | +1дБ |  |

2.2. Защитные наушники, крепимые к защитной каске

Легковесные многопозиционные наушники. Чашечки с изолирующими валиками по всей окружности, обеспечивающими плотное прилегание, заполненные мягким пористым вспененным наполнителем.

| Защитный интервал | Макс. | Мин. |
| --- | --- | --- |
| Частота Гц: | 8000 | 125 |
| Шумоподавление дБ: | 41.2 | 20.7 |
| Стандартное отклонение дБ: | 3.1 | 3.0 |
| Уровень защиты дБ: | 38.2 | 17.7 |
| Коэффициент снижения шума (NRR) | 27 дБ |  |
| Допустимое отклонение | +1дБ |  |

2.3. Противошумные вкладыши (Беруши)

Вкладыши из пенополиуретана, вспененного поливинилхлорида и силиконовой резины с соединительным шнуром, без него или на оголовье. Вкладыши из вспененных пластиков должны при скатывании в течение нескольких секунд сохранять приданную им форму, а затем легко принимать форму ушного канала. Вкладыши должны:

- иметь овальную форму и легко принимать форму ушного канала;

- не вызывать раздражение;

- быть водоустойчивыми;

- иметь возможность использования одновременно с другими средствами индивидуальной защиты.

Акустическая эффективность (SNR) – не менее 24 дБ.

Сертификация изделия на соответствие: ТР ТС 019, ГОСТ Р 12.4.255-2011

3. Средства индивидуальной защиты органов зрения

3.1.  Щиток защитный с креплением на каску

Прозрачный лицевой щиток предназначен для защиты глаз и спереди, сверху и с боков от механических воздействий твердых летящих частиц, прямого попадания аэрозолей, брызг жидкостей, нефти, битума. Щиток термостойкий, поликарбонатный, ударопрочный, прозрачный. Состоит из экрана и оголовья с ремнями, регулирующийся храповиком по размеру. Размерный ряд от 51 до 65 см. Оптический класс: №1 (не дает искажений). Рабочая температура: от -50°С до +130°С. Размер экрана: 220х315 мм

Экран из прозрачного пластика в форме трапеции и загнутыми внутрь боковыми поверхностями. Покрытие экрана: против царапин и запотевания.

Сертификация изделия на соответствие: ТР ТС 019, ГОСТ 12.4.253-2013

3.2. Очки защитные прозрачные, солнцезащитные

Защитные очки прозрачные предназначены для защиты глаз работающих от твердых частиц, брызг жидкостей, газов, паров, аэрозолей, пыли, ультрафиолетового и инфракрасного излучений, слепящей яркости света.

Оправа очков изготовляется из прочного полиамида либо иных материалов, обладающих аналогичными качествами.

Линзы очков должны:

- изготавливаться из поликарбоната для защиты от механических воздействий;

- изготавливаться из ацетата для защиты от всплесков химических жидкостей;

- полностью исключать оптическое искажение;

- соответствовать оптическому классу №1.

Очки должны быть легкими по весу и в зависимости от назначения отвечать следующим условиям:

- стойкими к нефтепродуктам, маслам, ароматическим растворителям и щелочи;

- устойчивыми к высоким температурам;

- обладать мягкими компонентами оправы на уровне бровей для смягчения удара;

- иметь дужки, регулируемые по длине и углу наклона, обеспечивающие надежную посадку;

- иметь боковую защиту и защиту для бровей, и видимость под широким углом;

- иметь специальные покрытия, защищающие линзы от царапин снаружи и от запотевания изнутри;

- маркировку оправы и линз.

Очки должны обеспечивать поглощение не менее 99,9 % УФ лучей.

Сертификация изделия на соответствие: ГОСТ Р 12.4.230.1-2007, ТР ТС 019, ГОСТ 12.4.253-2013 (EN 166:2002).

3.3. Очки защитные герметичные

Применяются для работы с растворами кислот и щелочей, маслами, жирами и бензином, газами и парами, вызывающими раздражение глаз, а также для работ при повышенных температурах, когда нужно защитить глаза от раздражающих факторов (агрессивных и неагрессивных жидкостей, абразивных твёрдых частиц).

Линзы должны быть изготовлены из поликарбоната.

Корпус должен быть изготовлен из полипропилена, и быть эластичным, непрямая вентиляция обеспечивает хорошую циркуляцию воздуха и защищает от пыли и брызг. 
Держатель должен быть изготовлен из нейлона, фиксироваться в корпусе, с возможностью регулировки угла.

Оголовье должно быть изготовлено из текстильного эластика, должен регулироваться и крепиться с наружной стороны корпуса.

Анти-запотевающее покрытие с защитой от царапин.

Защита от ультрафиолетовых лучей.

Прочность в расширенном диапазоне температур (от –5 до 55 °C).

Вес не более 78 г.

Сертификация изделия на соответствие: ГОСТ Р 12.4.230.1-2007,  ГОСТ 12.4.253-2013 (EN 166:2002).

4. Средства защиты органов дыхания (СИЗОД)

4.1.  Самоспасатели

Применяются для защиты органов дыхания от вредного воздействия оксида углерода и аэрозолей различной природы (пыль, дым, сажа) при выходе людей из задымленных пространств во время пожара. В упакованном виде должны занимать мало места и быть удобными для постоянного ношения с собой или хранения вблизи рабочего места. В упакованном виде должны выдерживать длительное хранение и быть пригодными к немедленному использованию.

Сертификация изделия на соответствие: ТР ТС 019, ГОСТ Р 12.4.283-2013.

4.2.  Эвакуационная маска с капюшоном

Комплект состоит из капюшона, полумаски, клапана выдоха, фильтра и оголовья. Вес комплекта не должен превышать 550 г. Максимальное время защитного действия по Р2, СО, SO2, H2S, HCN не менее15 мин. Материал должен сохранять защитные свойства при моментальном касании до 1000 градусов С.

Срок хранения – не менее 5 лет.

Сертификация изделия на соответствие: ТР ТС 019

4.3.  Противогаз шланговый

Шланговый противогаз — изолирующий шланговый дыхательный аппарат, устройство, предназначенное для защиты органов дыхания и зрения, кожи лица от вредных веществ путем полной изоляции пользователя от воздуха окружающей среды и подачи пригодного для дыхания воздуха под маску по шлангу из чистой зоны.

Шланговый противогаз применяется в основном при проведении работ в условиях недостатка (менее 17% по объему) кислорода в воздухе, а также когда состав вредных веществ неизвестен или высока их концентрация (более 0,5% вредных парогазообразных примесей) — при ремонте и очистке различных емкостей (предназначенных для хранения химических продуктов), колодцев, подземных материалопроводов на химических производствах, дымоходов, подвальных и др. помещений, где могут скапливаться вредные и опасные газообразные вещества.

В зависимости от способа подачи воздуха на дыхание шланговый противогаз подразделяются на самовсасывающие дыхательные аппараты (ПШ-1) и дыхательные аппараты с принудительной подачей воздуха с помощью воздуходувки, вентилятора (ПШ-2).

ПШ-1, состоит из лицевой части (шлем-маска/панорамная маска) и 2 гофротрубок (последовательно соединенных через пластмассовое соединительное кольцо, закрепленное на плечевых лямках), к которым прикреплен армированный шланг длиной 10 м. Шланг, плечевые лямки закреплены на спасательном поясе. Сигнально-спасательная веревка закреплена на узле регулирования длины плечевых лямок. Принцип действия такого противогаза основан на том, что чистый воздух для дыхания всасывается самим работником из чистой зоны через шланг. Выдыхаемый воздух выбрасывается через клапан выдоха непосредственно в атмосферу. Время защитного действия противогаза не ограничено.

ПШ-2, воздухонапорный шланговый противогаз, выпускается в 2 вариантах: с воздухоподводящим шлангом длиной 20 м (ПШ-20 РВ и ПШ-40 РВ) и 40 м. Отличается от противогаза ПШ-1 тем, что чистый воздух для дыхания, забираемый за пределами загрязненной зоны, подается по шлангу под лицевую часть с помощью электрической или ручной воздуходувки. Создаваемое под лицевой частью небольшое избыточное давление обеспечивает достаточно комфортные условия для дыхания (по сравнению с самовсасывающим аппаратом) и исключает возможность подсоса загрязненного воздуха. Первичный вал ее редуктора выведен наружу и приводится в действие с помощью съемной рукоятки или электродвигателя. Шланговые противогазы предназначены для работы в условиях содержания свободного кислорода в воздухе менее 17% объемных, содержании вредных веществ неизвестного состава и концентраций и в других случаях, когда не обеспечивается защита фильтрующими противогазами.

Сертификация изделия на соответствие: ГОСТ 12.4.166.

4.4.  Противогаз фильтрующий

Противогазы предназначены для защиты органов дыхания от аэрозолей, газов; применяют при объемной доле свободного кислорода в воздухе не менее 18%.

Противогазы изготовляются в соответствии с ГОСТ 12.4.189, ГОСТ 12.4.190, ГОСТ 12.4.166 или 12.4.121.

Противогаз с панорамной маской предназначен для использования в качестве лицевой части в фильтрующих и изолирующих средствах индивидуальной защиты органов дыхания.

В комплекте СИЗОД маска обеспечивает одновременную защиту лица и глаз от воздействия вредных веществ. Комбинированный фильтр очищает загрязненный воздух от вредных и опасных веществ.

Сертификация изделия на соответствие: ГОСТ 12.4.189, ГОСТ 12.4.190, ГОСТ 12.4.166 или 12.4.121, фильтры изготавливаются в соответствии с требованиями ГОСТ 12.4.251-2009 и ГОСТ 12.4.194-99

4.5.  Респираторы

Респираторы (фильтрующие) применяют, в зависимости от назначения, для индивидуальной защиты органов дыхания от вредных паров, газов и аэрозолей (дыма, тумана, пыли). Респираторы подразделяют:

По конструктивному оформлению:

а) фильтрующие респираторы – фильтрующий элемент одновременно служит лицевой частью;

б) маски и полумаски – имеющие самостоятельные лицевую часть и заменяемый фильтрующий элемент.

По характеру вентилирования подмасочного пространства одноразовые респираторы подразделяютcя:

а) бесклапанные респираторы - вдыхаемый и выдыхаемый воздух проходит через фильтрующий элемент;

б) клапанные респираторы - вдыхаемый и выдыхаемый воздух движется различными путями благодаря системе клапанов вдоха выдоха.

По сроку службы:

а) одноразового пользования;

б) многоразового использования – полумаски и полно лицевые маски, в которых предусмотрена возможность смены фильтров или их многократная регенерация.

По степени защиты респираторы делятся на три группы:

- первая - гарантирует защиту при содержании в воздухе вредных веществ в концентрациях до 4 ПДК (FFP1);

- вторая – гарантирует защиту при содержании в воздухе вредных веществ в концентрациях до 12 ПДК (FFP2);

- третья - гарантирует защиту при содержании в воздухе вредных веществ в концентрациях до 50 ПДК (FFP3).

Техническое описание респираторов:

Респиратор, имеющий форму полумаски из фильтрующего негорючего материала должен:

- иметь мягкий гипоаллергенный внутренний слой;

- надежно фиксироваться на голове 4х точечным креплением резинок;

- иметь маркировку фильтрующей эффективности FFP1(низкая), FFP2 (средняя) или FFP3 (высокая) по ГОСТ 12.4.294-2015 (EN 149:2001+А1:2009;

- обеспечивать защиту от нетоксичной пыли и туманов до 4 ПДК (FFP1), до 12 ПДК (FFP2), до 50 ПДК (FFP3).

Техническое описание полумасок:

Полумаска, сделанная из термопластичных материалов, силикона или их комбинаций выдерживающих высокие температуры должна быть:

- хорошо сбалансирована;

- иметь небольшое сопротивление дыханию;

- оснащена байонетной системой крепления фильтров;

- оснащена клапаном выдоха, снижающим накопление тепла и влаги в подмасочном пространстве;

- обеспечивать плотное прилегание к лицу любого типа;

- совместима с другими СИЗ (очками, лицевыми щитками, касками);

- не вызывать раздражения кожи лица.

Степень защиты: до 50 ПДК при использовании фильтров высокой эффективности.

Техническое описание полнолицевых масок:

Маска должна быть:

-  хорошо сбалансированной;

- оптически скорригированна, не иметь оптических искажений;

- обеспечивать хороший обзор, не должна запотевать изнутри;

- оснащена байонетной системой крепления фильтров;

- обеспечивать плотное прилегание к лицу любого типа;

- совместима с касками;

- не вызывать раздражения кожи лица.

Материал лицевой части: мягкий, не вызывающий раздражения эластомер

Материал линзы: ударопрочный поликарбонат, стойкий к царапинам и

запотеванию

Степень защиты: до 200 ПДК при использовании противоаэрозольных фильтров

высокой эффективности

4.6. Респираторы противогаз аэрозольные.

Для защиты от аэрозолей (пыли, дымов, в том числе сварочных, туманов), а также газов и паров вредных веществ при их одновременном присутствии в воздухе.

Техническое описание:

Респиратор, имеющий форму полумаски из фильтрующего негорючего материала должен:

- содержать сорбирующий слой;

- надежно фиксироваться на голове 4х точечным креплением резинок;

- обеспечивать защиту от нетоксичной пыли и туманов до 4 ПДК (FFP1), до 12 ПДК (FFP2), до 50 ПДК (FFP3).

Респиратор может быть снабжен клапаном выдоха.

Респираторы предназначены для защиты органов дыхания человека от аэрозолей, газов, различных видов пыли.

Сертификация изделия на соответствие: респираторы изготовляются в соответствии с ГОСТ Р 12.4.189 (для масок), ГОСТ Р 12.4.190 (для полумасок), ГОСТ Р 12.4.251 (к фильтрам), ГОСТ Р 12.4.191 или ГОСТ 12.4.294-2015 (EN 149:2001), сертификат соответствия ТР ТС 019.

4.7.  Аппараты дыхательные со сжатым воздухом

Аппараты дыхательные со сжатым воздухом предназначены для индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от вредного воздействия непригодной для дыхания, токсичной и задымленной газовой среды при тушении пожаров в зданиях, сооружениях и на производственных объектах, а также выполнения других видов аварийных работ в различных областях хозяйственной деятельности.

Аппараты дыхательные со сжатым воздухом технологически выполняются одно - и двухбаллонными. В комплект аппаратов дыхательных со сжатым воздухом входят необходимые расходные материалы и компрессорная установка для заполнения воздухом баллонов.

Сертификация изделия на соответствие: ГОСТ Р 12.4.186-97, ГОСТ 12.4.293-2015 (EN 136:1998).

4.8	Сигнализаторы для предупреждения об опасных концентрациях токсичных газов и кислорода

Предназначены для определения и контроля концентрации взрывоопасных газов, О2, H2S и СО.

Техническое описание:

Не менее 24 месяцев работы с момента активации. Наличие системы подачи сигнала тревоги: звуковой и световой сигналы, вибросигнал, подаваемые при каждой опасной ситуации.  Пыле - и водозащищённый корпус, устойчивый к воздействию электромагнитных полей и коррозирующих газов.

Отображаемая на дисплее информация по остаточному сроку службы прибора.

Сертификация изделия на соответствие: ГОСТ Р 51330.0-99, ГОСТ Р 51330.10-99.

5. Средства индивидуальной защиты рук

5.1. Краги, удлиненные из спилка

Краги, удлиненные из спилка предназначены для всех видов сварки и тяжелых механических работ.

Краги обеспечивающие высокую стойкость к брызгам расплава. Обладают повышенной прочностью и обеспечивает защиту от порезов и ссадин. Мягкая джерсовая накладка на внутренней стороне ладонной части. Швы сшиты кевларовой нитью и усилены вставками из воловьей кожи.

Размер 9, 10, 11

Длина, мм 370-415

Поведение при горении (продолжительность остаточного горения и тления) - степень 4: менее 2 сек

Контактная теплота - степень 1: 100С более 15 сек

Конвективная теплота (коэффициент теплоотдачи) - степень 3: более 10 сек

Сертификация изделия на соответствие: ГОСТ 12.4.246-2008, ГОСТ EN 388, EN 420, ГОСТ EN 407-2012 или EN 407, ТР ТС 019.

5.2. Перчатки резиновые технические

Перчатки резиновые предназначены для выполнения хозяйственных работ и защиты рук при контакте с моющими и чистящими средствами.

Перчатки специально обработаны для снижения риска аллергических реакций. Толщина не менее 0,35 мм. Обеспечивают непревзойденную тактильную чувствительность. Свойства: КЩС (30%), устойчивый влажный и сухой захват, антибактериальная обработка. Материал основы: хлопковое напыление. Материал покрытия: натуральный каучук. Тип/стиль покрытия: чешуйчатый.

Сертификация изделия на соответствие: ГОСТ 20010, ГОСТ 12.4.252-2013, ГОСТ 12.4.278-2014, EN 388, EN 374, EN 420.

5.3. Перчатки кожаные меховые

Перчатки кожаные меховые предназначены для защиты рук работающих от опасных и вредных производственных факторов.

Сертификация изделия на соответствие ГОСТ 12.4.246-2008, EN 388, ТР ТС 019.

5.4. Перчатки трикотажные (хлопчатобумажные)

Перчатки трикотажные (хлопчатобумажные) предназначены для защиты от незначительных механических воздействий.

Сертификация изделия на соответствие ГОСТ 12.4.246-2008, ТР ТС 019.

5.5.  Перчатки МБС

Основа из 100% хлопка с полным нитриловым покрытием, манжета – крага, герметичны. Высокое сопротивление истиранию и разрыву, стойкость к проколу и порезу. МБС, КЩС (50%), ВО, защита от нефти и нефтепродуктов, антибактериальная обработка. Температурный режим: от -15 °C до +65 °C.

Цвет: синий. Размер: 9, 10, 11. Длина: 240 – 270 мм.

Сертификация изделия на соответствие ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.252-2013, EN 388, EN 420.

5.6. Перчатки нитриловые (для лаборатории)

Свойства: КЩС, МБС. Специальное рифление для устойчивого захвата в лабораторных условиях. Химически стойкие, с высокой механической прочностью. Для работы с растворами кислотам, органическими растворителями, с продуктами нефтепереработки (нефть, битум). Материал: нитрил. Толщина – 0,12 мм.

Текстурированные кончики пальцев. Длина: 240 мм

Сертификация изделия на соответствие ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.252-2013, ГОСТ 12.4.278-2014, EN 388, EN 420, ГОСТ Р ЕН 374 или EN 374, ГОСТ 20100.

5.7. Перчатки спилковые (комбинированные)

Перчатки из кожевенного спилка и х/б ткани.

Полное покрытие спилком ладонной части, указательного пальца, кончиков остальных пальцев.

Ладонная часть усилена спилком.

Перчатки обеспечивают защиту от механического воздействия (повреждений) и истираний, удобный захват.

Сертификация изделия на соответствие ГОСТ Р 12.4.246-2008.

5.8. Перчатки комбинированные с защитным покрытием (монтажные)

Перчатки, комбинированные с защитным покрытием (монтажные), выполнены из хлопка с полиэстеровой нитью.

Предназначены для работ, при выполнении которых необходимо защитить руки от легких и средних механических воздействий.

Виды защитных покрытий:

- с латексным покрытием ладони;

- с двойным латексным покрытием ладони и пальцев;

- с точечным полимерным покрытием.

Свойства: КЩС, МБС; предотвращение потения рук.

Сертификация изделия на соответствие с ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.252-2013, ГОСТ 12.4.183, EN 388, EN 420.

5.9. Пятипалые шитые перчатки с полным полимерным покрытием и защитной крагой.

Перчатки из полимерных материалов из трикотажного полотна джерси покрытые нитрилом.

Температурный режим эксплуатации: +40ºС … –15ºС. Антистатичные. С антибактериальной обработкой. Имеют шероховатую поверхность. Требования к конструкции:

Устойчивость к истиранию - уровень  4 (более 8000 циклов до истирания),                                                                                  Устойчивость к порезу – уровень 2 (индекс 2,5 и более)

Устойчивость к разрыву – уровень 2  (не менее 25 Н)

Устойчивость к проколу -  уровень 1 (не менее 20 Н)

Устойчивость к истиранию - уровень  4 (более 8000 циклов до истирания),                                                                                                             Устойчивость к порезу – уровень X (не применимо)

Устойчивость к разрыву – уровень 2  (не менее 25 Н)

Устойчивость к проколу -  уровень 1 (не менее 20 Н)

Устойчивость к порезу согласно EN ISO13997 - уровень B (5 ньютон)

Размер: 10, 11. Длина: 265 – 295 мм.

Сертификация изделия на соответствие с ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.252-2013, ГОСТ 12.4.183, EN 388, EN 420, ГОСТ 12.4.183, ГОСТ 12.4.252-2013, EN 388, ГОСТ EN 511, EN 420, ТР ТС 019.

5.10. Рукавицы хлопчатобумажные

Рукавицы хлопчатобумажные предназначены для защиты от механических воздействий.

Сертификация изделия на соответствие ГОСТ 12.4.010.

6. Средства защиты от падения с высоты

К средствам индивидуальной защиты от падения с высоты относятся:

Страховочная привязь (многоточечный предохранительный пояс), соответствующие требованиям Средства закрепления в рабочем положении (канаты страховочные, капроновые стропы);

Средства предотвращения свободного падения (строп с амортизатором, амортизирующие тормозные устройства, блокирующие устройства, стопорные устройства);

Карабины безопасности.

Сертификация изделия на соответствие ГОСТ EN 1497-2014, ГОСТ Р 12.4.222-99, ГОСТ Р 12.4.223-99, ГОСТ Р 12.4.224-99, ГОСТ 12.4.225-99, ГОСТ EN 362-2011, ГОСТ EN 363-2011.

6.1.  Страховочная привязь (многоточечный предохранительный пояс)

Страховочная привязь – компонент, охватывающий туловище работника и состоящий из отдельных элементов, которые в сочетании со стропами удерживает работника на определенной высоте во время его работы и предотвращая при этом его свободное падение. Статическая разрывная нагрузка: не менее 15 кН. Температурный режим: от -50 °C до +50 °C. Срок годности: не менее 10 лет с даты изготовления.

Технические требования:

Многоточечные предохранительные пояса состоят из переплетенных между собой плечевых и ножных, а также промежуточных горизонтальных ремней, расположенных таким образом, чтобы обеспечить максимальную площадь распределения нагрузки тела при падении и исключить возможность соскальзывания ремней. Многоточечные предохранительные пояса не подлежат разъединению.

Лямки и ремни должны быть изготовлены из синтетических волокон, обладающих свойствами полиамидных и полиэфирных волокон. Швейные нитки по своим физическим свойствам должны быть совместимыми с лямками и должны иметь сравнимое с ними качество, а для облегчения визуального контроля они должны иметь отличную от лямок окраску или контрастный оттенок.

Многоточечные ремни должны крепиться выше уровня, на котором находится работник и их длина должна обеспечивать свободу достаточную для выполнения необходимого объема работ.

Работы с использованием страховочных привязей: страховочная привязь применяется для выполнения работ на линиях электропередач, кровельных работ, спасательных работ, работ в резервуарах и колодцах.

Запрещено использование обычных поясных ремней безопасности, т.к. они не распределяют нагрузку при падении, сжимают грудную клетку, что приводит к физическим повреждениям и удушью.

Замена

При разрыве ленты или если ремень изношен и наблюдаются разрывы отдельных нитей.

6.2. Средства предотвращения свободного падения

(капроновый строп с амортизатором, амортизирующие тормозные устройства, блокирующие устройства, стопорные устройства)

Технические требования:

Блокирующие устройства должны обеспечивать плавное торможение страховочного каната при скорости извлечения его из устройства, превышающей 1,5 м/с. Работает по принципу ремня безопасности автомобиля.

Предохранительное блокирующее устройство должно иметь элемент для закрепления его на опоре или к иному надежно закрепленному конструктивному элементу здания, сооружения. Выходной конец страховочного каната предохранительного блокирующего устройства должен быть оформлен в виде петли или оснащен кольцом или карабином, к которым работник прицепляет стропы (фал) страховочной привязи.

Барабанная система предохранительного блокирующего устройства, оснащенная храповым устройством с пружиной, должна обеспечивать намотку страховочного каната определенной длины, выдерживающего динамическую нагрузку, возникающую при падении груза массой 100 кг в процессе торможения до полной остановки его падения на длине тормозного пути от 0,6 до 1,5 м.

Стопорные устройства применяются для обеспечения безопасности работника при подъеме и спуске по вертикальной и наклонной (более 75° к горизонту) плоскостям. Стопорные устройства автоматически передвигаются по вертикальному страховочному канату (анкерному фалу) и фиксируются в момент падения.

Стопорные устройства с вертикальным страховочным канатом должны обладать статической прочностью в 15 кН (1,53 тс) и динамической прочностью, выдерживающей падение груза массой 100 кг, прикрепленного к петле амортизатора страховочной привязи, с высоты 0,8 м.

Температурный режим: от -50 °C до +50 °C

Срок годности: 10 лет с даты изготовления

Стропы с амортизатором предназначены для гашения динамической нагрузки при падении.

6.3. Карабины безопасности

Во избежание опасности непредвиденного открывания карабина или карабина с замком они должны быть самозакрывающимися или самозащелкивающимися либо закрывающимися вручную. Продолжительность цикла «закрепление-открепление» должна быть не более 3 секунд.

Карабин должен иметь предохранительное устройство, исключающее его случайное раскрытие. Замок и предохранитель карабина должны закрываться автоматически.

Температурный режим: от -50 °C до +50 °C

Срок годности: 10 лет с даты изготовления

7. Требования к специальной одежде, специальной обуви и другим СИЗ

7.1. Защитная одежда:

- летний и зимний костюмы из огнестойких материалов;

- костюм влагостойкий;

- костюмы для химической защиты;

- фартук защитный;

- халат хлопчатобумажный;

- футболка;

- флисовая куртка;

- одноразовый комбинезон

7.1.1.  Летний и зимний костюм из огнестойких материалов

Летний костюм из огнестойких материалов

Применяется для защиты от открытого пламени при возгорании или взрыве и общих производственных загрязнений для работников занятых на основных производствах при добыче, транспортировке, переработке  нефти и газа, а также для работников нефтесервиса.

Техническое описание: костюм состоит из куртки и брюк.

Куртка синяя с вставками на плечах серого цвета прямая с центральной застежкой на молнии искробезопасного исполнения;

- Усиленные локти, широкая грудь, эргономичный дизайн;

- Нагрудные карманы с клапанами, боковые карманы в швах;

- Рукава с передними и локтевыми швами с манжетами на пуговицах;

- Регулировка пояс с хлястиками на пуговицах;

- Световозвращающая  лента – по кокетке, спине, рукавам.

Брюки:

- Застежка центральная на пуговицах;

- Регулировка пояс с эластичной тесьмой по бокам;

- Боковые карманы, накладной карман на задней половинке;

- Светоотражающая лента -вставка на коленах брюк.

Ткань:

| Состав ткани: | Огнестойкая ткань на основе термостойких синтетических волокон (Арамид 100% + антистатическая нить или другие марки с соответствующими огнестойкими свойствами) |
| --- | --- |
| Максимальная плотность ткани, г/м²: | 180- 250 г/м2 |
| Усадка ткани после 5-ти стирок, %, не более: | 3 |
| Стойкость ткани к разрывным нагрузкам, Н, не менее: | 900 |
| Устойчивость окраски к стирке не менее: | 4.0 |
| Устойчивость окраски к солнечному свету не менее: | 4.0 |
| Стойкость к истиранию, циклов, не менее: | 8000 |
| Изменение линейных размеров после 5-ти стирок, %, не более, | 1 |
| Воздухопроницаемость, дм/м2сек | 60 |
| Водоупорность | 90/70 |
| Маслоотталкивание | 5 |
| Нефтеотталкивание | 5 |

- Смесовая ткань должна иметь термостойкую, нефтемасловодоотталкивающую отделку и антистатическую нить.

- Ткани должны обладать следующими защитными свойствами:

- - защитой от общих производственных загрязнений;

- - сохранять воздухопроницаемость;

- - иметь низкий показатель удельного поверхностного электрического сопротивления;

- - максимально снижать уровень теплового потока, достигающего под одежного пространства;

- - обеспечивать огнестойкость и при этом не дымиться, не выделять токсичные вещества, не плавиться;

- - исключать искрообразование;

- - сохранять поверхностную целостность во избежание достижения теплового потока тела.

Работы с использованием костюмов: при выполнении технологических операций с технологическим оборудованием и инструментом в условиях повышенной опасности возгорания или взрыва.

Сертификация изделия на соответствие: ТР ТС 019, ГОСТ 12.4.111-82, ГОСТ 12.4.112-82, ГОСТ ЕН ИСО 11612-2007, EN 11612:2008  , ГОСТ ISO 14116-2016, ГОСТ EN 340-2012 , ГОСТ Р ЕН 1149-5-2008. Световозвращающие материалы в соответствии с ГОСТ Р 12.4.219.

Зимний костюм из огнестойких материалов

Применяется для защиты от открытого пламени при возгорании или взрыве и общих производственных загрязнений для работников занятых на основных производствах при добыче, транспортировке, переработке  нефти и газа, а также для работников нефтесервиса.

Техническое описание: костюм состоит из утепленных куртки и полукомбинезона.

- Утеплитель куртки: два слоя синтепона плотностью 100 и один слой 150г/м2

- Утеплитель полукомбинезона: два слоя синтепона плотностью 100г/м2

Куртка синяя с вставками на плечах черного –   цвета прямая, удлиненная с притачной утепляющей подкладкой, ветрозащитная планка, внутренние трикотажные манжеты, усилительные накладки в области локтя на рукавах.

- Капюшон с притачной утепляющей подкладкой состоит из частей: средней и двух боковых. Отстегивается, регулируется по лицевому козырьку.

- Кант cветовозвращающий: по низу клапанов верхнего и нижнего карманов, в шве стачивания верхней и нижней частей рукавов.

- Световозвращающая лента: на полочках, спинке по наметке на лекалах.;

- Карманы: накладные с двусторонним входом с клапанами, нагрудные на молнии

- Регулирование по ширине: по низу куртки, рукавам и капюшону.

- Застежка: на молнии искробезопасного исполнения.

Полукомбинезон:

- Полукомбинезон: с притачной утепляющей подкладкой, центральной застёжкой на тесьму "молния", шлёвками по линии талии, бретелями. Внизу брюк напульсники с эластичной лентой.

- Световозвращающая лента: по низу передних и задних половинок по наметке на лекалах. Широкий пояс с регулирующимися бретелями;

- Усиленные накладки в области коленей, снегозащитные напульсники на полукомбинезоне

Ткань:

| Состав ткани: | Огнестойкая ткань на основе термостойких синтетических волокон (Арамид 100% + антистатическая нить или другие марки с соответствующими огнестойкими свойствами) |
| --- | --- |
| Максимальная плотность ткани, г/м²: | с учетом утеплителя не менее 260-350 г/м2 |
| Усадка ткани после 5-ти стирок, %, не более: | 3 |
| Стойкость ткани к разрывным нагрузкам, Н, не менее: | 900 |
| Устойчивость окраски к стирке, по ГОСТ не менее: | 4.0 |
| Устойчивость окраски к солнечному свету, по не менее: | 4.0 |
| Стойкость к истиранию, циклов, не менее: | 8000 |
| Изменение линейных размеров после 5-ти стирок, %, не более, | 1 |
| Воздухопроницаемость, дм/м2сек | 60 |
| Водоупорность | 90/70 |
| Маслоотталкивание | 5 |
| Нефтеотталкивание | 5 |

- Зимний костюм должен обеспечивать комфорт при пониженных температурах до -45°С.

- Ткани должны обладать следующими защитными свойствами:

- - защитой от общих производственных загрязнений;

- - иметь нефтемасловодоотталкивающую пропитку;

- - иметь низкий показатель удельного поверхностного электрического сопротивления;

- - максимально снижать уровень теплового потока, достигающего под одежного пространства;

- - обеспечивать огнестойкость и при этом не дымиться, не выделять токсичные вещества, не плавиться;

- - исключать искрообразование;

- - сохранять поверхностную целостность во избежание достижения теплового потока тела.

Работы с использованием костюмов: при выполнении технологических операций с технологическим оборудованием и инструментом при пониженных температурах в условиях повышенной опасности возгорания или взрыва.

Сертификация изделия на соответствие: ТР ТС 019, ГОСТ 12.4.111-82, ГОСТ 12.4.112-82, ГОСТ ЕН ИСО 11612-2007, EN 11612:2008  , ГОСТ ISO 14116-2016, ГОСТ EN 340-2012 , ГОСТ Р ЕН 1149-5-2008 ГОСТ 12.4.236- 2011. Световозвращающие материалы в соответствии с ГОСТ Р 12.4.219.

7.1.2. Костюм влагостойкий

Костюмы для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ.

Техническое описание: костюм состоит из куртки и брюк.

| Состав текстильной основы: | хлопчатобумажная ткань или смесовая ткань с поливинилхлоридным или полиуретановым покрытием, толщина не менее 0,18 мм |
| --- | --- |
| Покрытие: | 100% поливинилхлорид |
| Минимальная плотность ткани, г/м²: | 300 |

Швы должны быть проклеены лентами из полимерного материала.

Вентиляционные отверстия: в области пройм, под отлетной кокеткой - сетка.

Работы с использованием костюмов: выполнение технологических операций с технологическим оборудованием и инструментом при атмосферных осадках (дождь).

7.1.3. Костюм химической защиты

Костюмы для защиты от растворов кислот и щелочей.

Техническое описание: комбинезон с центральной застёжкой, капюшоном, защитными клапанами и эластичной лентой по линии лицевого выреза, в области запястий и щиколоток.

Ткани и материалы: нетканый материал из термоскрепленных волокон полиэтилена.

Работы с использованием костюмов:

- Работы с растворами кислот и щелочей.

- Работы по ликвидации порывов трубопроводов, разливов нефти и нефтепродуктов (как дополнительный наружный слой одежды).

Сертификация изделия на соответствие: ГОСТ 12.4.284.1-2014, ТР ТС 019.

7.1.4. Фартук защитный

Фартук из синтетических материалов для защиты от растворов кислот и щелочей с концентрацией от 20% до 90%.

Техническое описание: фартук, защищающий переднюю часть (в области груди, живота, бедер, коленей) и боковые части туловища, состоит из основной части и завязок. Места прикрепления завязок должны быть усилены.

Длина фартука 120 см, ширина 90 см. Защита от кислот и щелочей от 20% до 90% (в зависимости от материала).

Аналог брезентовых, прорезиненных, пленочных фартуков.

Ткани и материалы:

Основа: поливинилхлорид 100%, неопрен, бутадиеновый каучук (нитрил), полиуретан, полиэтилен. Толщина: 500 – 530 мм.

Сертификация изделия на соответствие: ГОСТ 12.4.029-76, ТР ТС 019/2011, EN 467.

7.1.5. Халат хлопчатобумажный

Ткани и материалы :100% хлопок, плотностью не менее 150-180 г/м2.

Халат с центральной застежкой на пуговицах, с накладными карманами. Воротник отложной с лацканами. Рукава длинные, прямые. На спине хлястик на двух пуговицах.

Цвета:

-белый (медицинский);

-темно-синий;

-черный.

Сертификация изделия на соответствие: ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.131-8, ГОСТ 12.4.132-8.

7.1.6. Футболка с короткими рукавами

Ткани и материалы :100% хлопок, плотностью не менее 200 г/м2, цвет синий.

7.1.7. Флисовая куртка

Флисовая куртка с подкладом от защиты пониженных температур в осенне-весенний период.

- Не продуваемая;

- Усилительные накладки в области локтей и на кокетках;

- Застежка на молнии;

- Боковые карманы;

- Регулировка по ширине по низу куртки.

7.1.8. Одноразовый комбинезон

Одноразовый комбинезон предназначается для:

- защиты от частиц мелкодисперсной пыли;

- выплесков воды;

- жидких химикатов (кислоты и щелочи до 40 %);

- органических растворителей и нефтепродуктов.

Ткани и материалы: Ткань, используемая для изготовления одноразового комбинезона из нетканого материала (100% полипропилен), должна обеспечивать хорошую паро-воздухопроницаемость.

Комбинезон имеет внутренние трехниточные швы, обеспечивающие дополнительную прочность, обработан антистатиком, не накапливает статического электричества

Сертификация изделия на соответствие: ГОСТ 12.4.100 и ГОСТ 12.4.099.

8. ЗАЩИТНАЯ ОБУВЬ

8.1 Обувь кожаная

Обувь кожаная используется следующих видов:

- ботинки (полуботинки) кожаные с жестким подноском;

- ботинки кожаные меховые (утепленные) с жестким подноском;

- сапоги кожаные меховые (утепленные) с жестким подноском;

- сапоги кожаные с жестким подноском.

Обувь в зависимости от назначения оснащается специальными защитными приспособлениями:

- для защиты от проколов и порезов - с проколозащитной прокладкой;

- для защиты от истирания - с износоустойчивыми подошвами и каблуками;

- для защиты от вибрации - с виброгасящими элементами или композициями из них (стельки антивибрационные);

- для защиты от ударов в носочной части - с внутренними защитными подносками.

- для защиты от ударов - с предохранительными щитками;

- для защиты от вывиха – с пластиковым фиксатором пяточной части и системой стабилизаторов в подошве.

-для защиты от скольжения по мокрым, грязным и зажиренным поверхностям- уровень сопротивления SRC. Подошва должна сохранять свои противоскользящие свойства при воздействии низких температур до -30°С.

Обувь должна изготавливаться в соответствии со следующими стандартами (в зависимости от назначения): ГОСТ Р ЕН ИСО 20345, ГОСТ 28507, ГОСТ 12.4.137 или EN 20345. Сертификат соответствия ТР ТС 019.

Материалом для изготовления обуви может служить: термоустойчивая, водоотталкивающая натуральная кожа повышенной толщины (2,0 мм – 2,2 мм) такая как юфть из шкур крупного рогатого скота, из свиных шкур, термоустойчивая юфть хромового метода дубления, кожа из шкур крупного рогатого скота и кожа водостойкая.

Швы герметично запаянные. Клапан-язык, исключающий попадание внутрь мелких предметов, снега, брызг, пыли.

Материалом для подошвы может быть резина (нитрил) / специальный полиуретан (СПУ) с промышленным слоем из вспененного ПУ / (ТПУ) с противоскользящими, антистатичными, масло - и бензостойкими свойствами. Подошва обуви должна быть устойчивая к воздействию агрессивной среды — растворителей, масел, нефтепродуктов, износостойкая, термостойкая, морозостойкая.

Высота профиля подошвы (глубина протектора) должна быть не менее 4 мм с улучшенным сопротивлением скольжению, стойкостью к деформациям и истиранию. Виды крепления подошвы: литьевое, прессовая вулканизация.

8.2. Ботинки (полуботинки)/сапоги летние

Верх обуви: натуральная кожа

Подкладка: текстильный материал

Подносок: композитный (ударная прочность 200 Дж и защита от сдавливания до 15кН)

Тип подошвы: двухслойная

Подошва: СПУ/ПУ или ПУ/ТПУ (до +120 ° С)

Метод крепления: литьевой

Должны обеспечивать комфорт пользователю при использовании летом при t+30 ° С.

8.3. Ботинки/сапоги зимние

Верх обуви: натуральная кожа

Утеплитель: натуральный мех

Стелька: натуральный мех или из современных нетканых материалов

Подносок: поликарбонат или композитный (ударная прочность 200 Дж и защита от сдавливания до 15кН)

Тип подошвы: однослойная

Подошва: монолитная резина (до-40°С)

Метод крепления: литьевой

Особенности:

- Мягкий кант

- Отличная защита от скольжения

Должны обеспечивать комфорт пользователю при использовании летом при t-30 ° С.

8.4. Сапоги резиновые

Верх обуви: резина или ПВХ

Подносок: композитный 200Дж

Подкладка: трикотаж

Тип подошвы: однослойная

Подошва: резина или ПВХ

(от -30 ° С до + 150 ° С)

Метод крепления: формовой.

Верх сапога выполнен из черной литой резины с матовой поверхностью. Для изготовления сапог применяют следующие текстильные материалы:

-трубка трикотажная хлопчатобумажная ластичного переплетения для подкладки;

-войлок натуральный толщиной 5(±1) мм для вкладной стельки.

Утеплитель: многослойный вкладной чулок или утепляющая подкладка из натурального меха или синтетических утепляющих материалов.