Приложение 2.1

Наименование товара: Шаровый кран ду 50 ру250 в КОФ

Код ЕНС ТРУ: 281413.730.000016

Заказчик: ТОО «Казахойл Актобе»

Техническая спецификация:

В полнопроходных кранах размер проходного отверстия шара равен условному диаметру крана или максимально приближен к нему. Эту величину еще называют эффективный диаметр. Соответственно, полнопроходной кран DN 200 мм имеет диаметр отверстия шара 200 мм. Диаметр данного вида кранов имеет стандартное обозначение DN 200 мм, 250 мм и т.д.

В неполнопроходных кранах имеется сужение в шаре на один типоразмер. Например, в неполнопроходном кране DN 65 мм отверстие в шаре равно 50 мм, у DN 80 мм соответственно 65 мм (иногда в ТУ заводов-изготовителей в зависимости от условного диаметра допускается заужение шара на 25% от условного диаметра). Обозначение диаметра данного вида кранов отличается от полнопроходных кранов - DN 200/150 мм, 150/125 мм и т.д. Данный тип кранов еще называется кранами с редуцированным проходом или стандартнопроходными.

Наиболее часто используется модификация полнопроходных кранов.

Применение полнопроходных кранов имеет свои особенности и преимущества:

-Полнопроходные краны имеют большую пропускную способность, по сравнению с неполнопроходными кранами

-Могут применяться в системах, где используются устройства для очистки труб и диагностирующие устройства.

Подбор номенклатуры и технических параметров вы можете осуществить через поиск, подбор по DN/PN или универсальный подбор.

При наличии приложить:

Конструкторско-техническую документацию, чертежи, технологические карты и прочие документы, подробно определяющие производственные и эксплуатационные характеристики товара.